ГОСТ 21.206-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МОСКВА

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН	Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом “СантехНИИпроект” и Центральным научно-исследовательским и проектно-эксперименталь-ным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН	Госстроем России

2	ПРИНЯТ	Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Беларусь | Госстрой Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Госстрой Кыргызской Республики |
| Российская Федерация | Госстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрои Республики Таджикистан |
| Украина | Минстройархитектуры Украины |

3	ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 1 июля 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 5 апреля 1994 г. № 18—30

4	ВЗАМЕН	ГОСТ 21.106—78

5	ПЕРЕИЗДАНИЕ.	Август 1995 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

System of building design document.

Pipelines. Symbols for presentation

Дата введения 1994.07.01

1	Настоящий стандарт устанавливает условные обозначения трубопроводов и их элементов на чертежах и схемах технологических, тепломеханических, санитарно-технических и других систем, сетей, коммуникаций при проектировании предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

2	Условное обозначение трубопровода состоит из графического условного обозначения или упрощенного изображения трубопровода и буквенно-цифрового или цифрового обозначения транспортируемой среды, характеризующего ее вид, назначение и параметры.

Буквой или первой цифрой обозначают вид транспортируемой среды, последующими цифрами — назначение и (или) параметры транспортируемой среды.

3	Графические условные обозначения и упрощенные изображения трубопроводов и их элементов приведены в таблице 1.

4	Видимые участки проектируемых трубопроводов изображают сплошной толстой основной линией, невидимые (например, в перекрытых каналах) — штриховой линией той же толщины.

Существующие трубопроводы изображают соответственно сплошной или штриховой тонкой линией.

Таблица 1

| Наименование | Упрощенное изображение | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 Трубопровод |  |  |
| 2 Трубопровод с вертикальным стояком, направленным вниз 3 Трубопровод с вертикальным стояком, направленным вверх |  |  |
| 4 Трубопровод гибкий |  |  |
| 5 Пересечение трубопроводов без соединения |  |  |
| Наименование | Упрощенное изображение | Условное обозначение |
| 6 Соединение элементов трубопровода |  |  |
| а) общее назначение |  |  |
| б) фланцевое |  |  |
| в) муфтовое резьбовое |  |  |
| г) муфтовое быстроразъемное |  |  |
| д) раструбное |  |  |
| 7 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой): |  |  |
| а) общее обозначение |  |  |
| б) фланцевый |  |  |
| в) муфтовый резьбовой |  |  |
| г) раструбный |  |  |
| 8 Части соединительные трубопровода: |  |  |
| а) крестовина* |  |  |
| б) тройник* |  |  |
| Наименование | Упрощенное изображение | Условное обозначение |
| в) отвод* |  |  |
| г) переход |  |  |

*	Изображают в соответствии с их действительной конфигурацией.

5	При изображении трубопровода на чертеже (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок или над линией трубопровода, а в необходимых случаях — в разрывах линий трубопроводов (рисунок 1).

Рисунок 1

Рисунок 2

6	При упрощенных графических изображениях трубопровода (две линии) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок (рисунок 2) или непосредственно над графическим изображением трубопровода (рисунок 3).

Рисунок 3

7	Количество проставляемых буквенно-цифровых или цифровых обозначений на линиях трубопроводов должно быть минимальным, но обеспечивающим понимание чертежа (схемы).